瑞鸽TL-1040YHD液晶监视器介绍

一、产品性能简介

1．高亮度液晶面板

2.安全框/TALLY/静态UMD

3.黑白，单蓝色单色转换

4.SDI 1/1.001帧率兼容

5.HDCP 1.1/HDMI 1.3

6.4路SDI音频表

7.4：3、16：9、Letter box、过扫描

8. 色温D93和D65可选

9.键盘锁定功能

| 面板特性 | 尺寸 | 10.4” |
| --- | --- | --- |
|  | 像素 | 1024×RGB×768 |
|  | 点距 | 0.0685（H）×0.2055（V）mm |
|  | 显示比例 | 16:9 / 4:3 可转换 |
|  | 背光 | CCFL |
|  | 亮度 | 400cd/m2 |
|  | 对比度 | 1200:1 |
|  | 响应时间 | 14ms |
|  | 可视角度 | 左右 176° / 上下176° |

| 视频输入 | 3G/HD/SD-SDI | 2 x BNC 2组 |
| --- | --- | --- |
|  | 复合视频(CVBS) | 1 x BNC 2组 |
|  | HDMI | 1 x HDMI 2组 |

| 视频输出 | 3G/HD/SD-SDI | 1 x BNC 2组 |
| --- | --- | --- |
|  | 复合视频 | 1 x BNC 2组 |

| 音频 | 音频解嵌 | 支持 |
| --- | --- | --- |
|  | 音频电频表 | 16路（最多可同时显示8路） |
|  | 内置扬声器 | 2×0.5W（8Ω） |
|  | 耳机监听 | 支持 |

| CVBS | NTSC、PAL |
| --- | --- |

| 3G-SDI | 1080p(50/60) |
| --- | --- |
| HD-SDI | 1080i(60/59.94/50) 1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| SD-SDI | 480/59.94i、576/50i |

| HDMI | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p(50/60)、1080i(/50/60)、1080p(24/25/30/50/60) |
| --- | --- |

| 应用环境 | 输入电压 | 12V DC 标准4芯卡侬头 |
| --- | --- | --- |
|  | 功耗(MAX) | ≤20W×2 |
|  | 工作温度 | 0-40摄氏度 |
|  | 储存温度 | -20-70摄氏度 |
|  | 储存湿度 | 0%-90% 无凝结 |

| 结构说明 | 外壳材质 | 全金属 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观尺寸（单位：mm） | 315 (L) x 475(H) x 256(D) |
|  | 重量 | 6.5 Kg |