TLS480HD-4/TLS480NP-4

规格参数

| 屏幕尺寸 | 4.8” |
| --- | --- |
| 像 素 | 800（H）×480（V） |
| 点 距 | 0.130（H）×0.130（V）mm |
| 显示比例 | 16:9 / 4:3 可转换 |
| 亮 度 | 500cd/m² |
| 对 比 度 | 800:1 |
| 响应时间 | 10 ms |
| 可视角度 | 左右 160° / 上下 160° |
| 电源电压 | DC12V |
| 电压范围 | DC 6~36V |
| 功率消耗 | ≤30W |
| 外观尺寸 | L 448×H 88.1×D 73.5 mm |
| 安装尺寸 | L 482×H 88.1×D 73.5 mm（≤2U） |
| 整机重量 | 1.75 kg |

输入格式及功能

| 型号 功能 |  | TLS480HD-4 | TLS480NP-4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频输入 | 复合视频 | ● | ● | BNC 1路×4 |
|  | 3G/HD/SD-SDI | ● |  | BNC 1路×4 |
|  | DVI-D | ● | ● | 1路×4 |
| 音频输入 |  | ● | ● | RCA 1路×4（双声道） |
| 音频监听 |  | ● | ● | 耳机 |
| SDI 嵌入音频 |  | ● |  | PPM / UV |
| 视频输出 | 复合视频 | ● | ● | BNC 1路×4 |
|  | 3G/HD/SD-SDI | ● |  | BNC 1路×4 |
| TALLY 显示 |  | ● | ● | 红 / 绿双色 |

配置清单

| 物件名称 | TLS480HD-4 | TLS480NP-4 |
| --- | --- | --- |
| 电源线 | 1条 | 1条 |
| 电源适配器 | 1条 | 1条 |
| 机柜面板固定螺钉 | 4个 | 4个 |
| SDI线 | 1条 | / |