TL-701HDA单机型液晶监视器参数

| 面板特性 | 尺寸 | 7” |
| --- | --- | --- |
|  | 像素 | 1280（H）×800（V） |
|  | 点距 | 0.117（H）×0.117（V）mm |
|  | 显示比例 | 16:9 / 4:3 可转换 |
|  | 亮度 | 400cd/m² |
|  | 对比度 | 800:1 |
|  | 响应时间 | 12 ms |
|  | 可视角度 | 左右178°/上下178° |

| 视频输入 | 复合视频 | 1 x BNC |
| --- | --- | --- |
|  | 分量 | 1 x BNC |
|  | 3G/HD/SD-SDI | 2 x BNC |
|  | HDMI | 1 x HDMI |

| 视频输出 | 复合视频 | 1 x BNC |
| --- | --- | --- |
|  | 3G/HD/SD-SDI | 1 x BNC |

| 音频 | 音频解嵌 | 支持 |
| --- | --- | --- |
|  | 音频电频表 | 16路（最多可同时显示8路） |
|  | 模拟音频输入 | 立体声2 x RCA |
|  | 前置扬声器 | 0.5W 8欧 |
|  | 耳机监听 | 支持 |

| CVBS | NTSC、PAL |
| --- | --- |

| HDMI | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p(50/60)、1080i(/50/60)、 1080p(24/25/30/50/60) |
| --- | --- |

| 分量 | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p(50/60)、1080i(/50/60)、 1080p(24/25/30/50/60) |
| --- | --- |

| 3G-SDI | 1080p(50/60) |
| --- | --- |
| HD-SDI | 1080i(60/59.94/50) 1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| SD-SDI | 480/59.94i、576/50i |

| 应用环境 | 输入电压 | 12V DC 标准4芯卡侬头 |
| --- | --- | --- |
|  | 功耗(MAX) | ≤ 11W |
|  | 工作温度 | 0-40℃ |
|  | 储存温度 | -20-60℃ |
|  | 储存湿度 | 0%-90% 无凝结 |

| 结构说明 | 外壳材质 | ABS+PC |
| --- | --- | --- |
|  | 外观尺寸（单位：mm） | 207(L)x147(H)x38.5(D) |
|  | 重量 | ≤1 kg |