TL-D3100K桌面型液晶监视器介绍

产品编号：A31000002

产品型号：TL-D3100K

安装形式：桌面或VESA安装

标配附件：交流线电源线、桌面支架铝

功能描述：内置3D LUT、亮度波形、音频电平表、安全框、标记比例、单色转换、伪彩、GPI控制、UMD。

| 面板特性 | 尺 寸 | 31.1英寸 |
| --- | --- | --- |
|  | 像 素 | 4096×RGB×2160 |
|  | 点 距 | 0.1704（H）×0.1704（V）mm |
|  | 显示比例 | 16:9 / 4:3 可转换 |
|  | 背光 | WHITE LED |
|  | 亮 度（MAX） | 350cd/m2 |
|  | 对 比 度（MAX） | 1450:1 |
|  | 色深 | 10Bits(1.073G色) |
|  | 图像处理 | 10Bits |
|  | 响应时间 | 9ms |
|  | 可视角度 | 左右178° / 上下178° |

| 视频输入 | 3G-SDI | BNC x 4 |
| --- | --- | --- |
|  | HDMI 1.3 | Type A x 4 |
|  | HDMI 1.4 | Type A x 1 |

| 视频输出 | 3G -SDI | BNC x 4 |
| --- | --- | --- |

| 音频功能 | 音频解嵌 | 支持 |
| --- | --- | --- |
|  | 音频电频表 | 8路 |
|  | 内置扬声器 | 2路 x8Ω/5W |
|  | 耳机监听 | 支持 |

| HDMI | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p(50/60)、1080i(/50/60)、1080p(24/25/30/50/60)、2160/30p |
| --- | --- |

| 色彩模式 | REC-709、DCI-P3、REC-2020 |
| --- | --- |
| 4K-SDI | Square Division、2 Sample Interleave 3840*2160/24p/psf /25p/30p/50p/60p 4096*2160/24p/psf/25p/30p/50p/60p |
| 3G-SDI | 1080p(50/60) |
| HD-SDI | 1080i(60/59.94/50)1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| SD-SDI | 480/59.94i、576/50i |

| 应用环境 | 输入电压 | AC 100 V-240 V、50 Hz/60 Hz |
| --- | --- | --- |
|  | 功耗(MAX) | AC:0.5-1.7A |
|  | 工作温度 | 0-40摄氏度 |
|  | 储存温度 | -20-60摄氏度 |
|  | 储存湿度 | 0%-90% 无凝结 |

| 结构说明 | 外壳材质 | 铝型材 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观尺寸（单位：mm） | L742.4×H458.8×D81mm （仅主机） |
|  | 重量 | 约13.3 Kg |
|  | 安装方式 | 桌面或VESA |
|  | VESA安装孔 | 200*200mm |