TL-R1851HD系列液晶监视器功能描述与规格参数

功能设置：音频电平表、安全框、标记比例、画幅比例、过扫描、欠扫描

| 面板特性 | 尺 寸 | 18.5英寸 |
| --- | --- | --- |
|  | 像 素 | 1366（H）×768（V） |
|  | 点 距 | 0.3（H）×0.3（V）mm |
|  | 显示比例 | 16:9 / 4:3 可转换 |
|  | 背光 | WHITE LED |
|  | 亮 度（MAX） | 250cd/m2 |
|  | 对 比 度（MAX） | 1000:1 |
|  | 色深 | 8Bits(16.7M色) |
|  | 图像处理 | 10Bits |
|  | 响应时间 | 6ms |
|  | 可视角度 | 左右178° / 上下178° |

| 视频输入 | 3G/HD/SD-SDI | BNC x 1 |
| --- | --- | --- |
|  | HDMI | BNC 1.3 x 1 |
|  | VGA | DB-15 |

| 视频输出 | 3G/HD/SD-SDI | BNC x 1 |
| --- | --- | --- |

| 音频功能 | 音频解嵌 | 支持 |
| --- | --- | --- |
|  | 音频电频表 | 16路（最多可同时显示4路） |
|  | 模拟音频输入 | 左右声道2 RCA |
|  | 内置扬声器 | 2路 x8Ω/2W |
|  | 耳机监听 | 支持 |

| HDMI | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p(50/60)、1080i(/50/60)、1080p(24/25/30/50/60) |
| --- | --- |

| 3G-SDI | 1080p(50/60) |
| --- | --- |
| HD-SDI | 1080i(60/59.94/50)1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| SD-SDI | 480/59.94i、576/50i |

| 应用环境 | 输入电压 | DC 12V 标准4芯卡侬头 |
| --- | --- | --- |
|  | 功耗(MAX) |  |
|  | 工作温度 | 0-40摄氏度 |
|  | 储存温度 | -20-60摄氏度 |
|  | 储存湿度 | 0%-90% 无凝结 |