瑞鸽TL-P890HD液晶监视器介绍

- 产品性能简介

1.16:9 全像素1920*1200 液晶面板

2.SDI视频信号亮度波形显示

3.gradate&step伪彩

4.辅助聚焦(红/绿/蓝/黄，4种着色方式可选)

5.安全框/TALLY/静态UMD

6.黑白，单蓝色单色转换

7.SDI 1/1.001帧率兼容

8.HDCP 1.1/HDMI 1.3

9.H/V-DELAY功能

10.16路音频表（同时显示八路，可选）

11.安全框、标记框、字幕框

12.4：3、16：9、Letter box、过扫描

13.安全锁定功能

14.内置3D-LUT（Rec709、SMPTE-C和EBU标准）

15.自定义F键功能

16.电池电量提示功能

17.静帧

18.亮度超标定位功能

| 面板特性 | 尺寸 | 9” |
| --- | --- | --- |
|  | 像素 | 1920×RGB×1200 |
|  | 点距 | 0.09975（H）×0.09975（V）mm |
|  | 显示比例 | 16:9 / 4:3 可转换 |
|  | 背光 | White LED |
|  | 亮度 | 500cd/m2 |
|  | 对比度 | 800:1 |
|  | 色深 | 8Bit |
|  | 图像处理 | 10Bit |
|  | 响应时间 | 10ms |
|  | 可视角度 | 左右 170° / 上下170° |

| 视频输入 | 3G/HD/SD-SDI | 2 x BNC |
| --- | --- | --- |
|  | 复合视频(CVBS) | 1 x BNC |
|  | 分量 | 3 x BNC |
|  | HDMI | 1 x HDMI |

| 视频输出 | 3G/HD/SD-SDI | 1 x BNC |
| --- | --- | --- |
|  | 复合视频 | 1 x BNC |

| 音频 | 音频解嵌 | 支持 |
| --- | --- | --- |
|  | 音频电频表 | 16路（最多可同时显示8路） |
|  | 内置扬声器 | 2x 8欧/1W （前置） |
|  | 耳机监听 | 支持 |

| CVBS | NTSC、PAL |
| --- | --- |

| 3G-SDI | 1080p(50/60) |
| --- | --- |
| HD-SDI | 1080i(60/59.94/50) 1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| SD-SDI | 480/59.94i、576/50i |

| 分量 | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p(50/60)、1080i(/50/60)、1080p(24/25/30/50/60) |
| --- | --- |
| HDMI | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p(50/60)、1080i(/50/60)、1080p(24/25/30/50/60) |

| 应用环境 | 输入电压 | 12V DC 标准4芯卡侬头 |
| --- | --- | --- |
|  | 功耗(MAX) | 15W |
|  | 工作温度 | 0-40摄氏度 |
|  | 储存温度 | -20-70摄氏度 |
|  | 储存湿度 | 0%-90% 无凝结 |

| 结构说明 | 外壳材质 | 铝型材 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观尺寸（单位：mm） | 222(L) x 177(H) x 58.5(D)mm |
|  | 重量 | 约1.4 Kg |