瑞鸽TL-B1730HD液晶监视器介绍

| 面板特性 | 尺寸 | 17.3英寸 |
| --- | --- | --- |
|  | 像素 | 1920×RGB×1080 |
|  | 点距 | 0.199（H）×0.199（V）mm |
|  | 显示比例 | 16:9 / 4:3 可转换 |
|  | 背光 | WHITE LED |
|  | 亮度 | 300cd/m2 |
|  | 对比度 | 800:1 |
|  | 色深 | 10Bit |
|  | 图像处理 | 10Bit |
|  | 响应时间 | 3ms |
|  | 可视角度 | 左右 178° / 上下178° |

| 视频输入 | 3G/HD/SD-SDI | 2 x BNC |
| --- | --- | --- |
|  | 复合视频(CVBS) | 1 x BNC |
|  | HDMI | 1 x HDMI |

| 视频输出 | 3G/HD/SD-SDI | 1 x BNC |
| --- | --- | --- |
|  | 复合视频 | 1 x BNC |

| 音频 | 音频解嵌 | 支持 |
| --- | --- | --- |
|  | 音频电频表 | 16路（最多可同时显示8路） |
|  | 内置扬声器 | 2 x 8欧/2W |
|  | 耳机监听 | 支持 |

| 应用环境 | 输入电压 | DC 12V标准四芯卡侬头 |
| --- | --- | --- |
|  | 功耗(MAX) | 25W |
|  | 工作温度 | 0-40摄氏度 |
|  | 储存温度 | -20-60摄氏度 |
|  | 储存湿度 | 0%-90% 无凝结 |

| 结构说明 | 外壳材质 | 铝镁合金 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观尺寸（单位：mm） | 413.6(L)X291(H)X43(D) |
|  | 重量 | 约3Kg |
|  | 安装方式 | 桌面 机柜或VESA安装 |
|  | VESA接口 | 100×100mm |