TL-S2400HD桌面型液晶监视器介绍

| 面板特性 | 尺寸 | 23.8英寸 |
| --- | --- | --- |
|  | 像素 | 1920×RGB×1080 |
|  | 点距 | 0.2745（H）×0.2745（V）mm |
|  | 显示比例 | 16:9 / 4:3 可转换 |
|  | 背光 | WHITE LED |
|  | 亮度（MAX） | 250cd/m2 |
|  | 对比度（MAX） | 1000:1 |
|  | 色深 | 8Bits(16.7M色) |
|  | 图像处理 | 10Bits |
|  | 响应时间 | 6ms |
|  | 可视角度 | 左右178°/ 上下178° |

| 视频输入 | 3G/HD/SD-SDI | BNC x 2 |
| --- | --- | --- |
|  | 复合视频(CVBS) | BNC x 1 |
|  | HDMI | Type A x 1(1.3) |
| 视频输出 | 3G/HD/SD-SDI | BNC x 1 |
|  | 复合视频 | BNC x 1 |
| 音频 | 音频解嵌 | 支持 |
|  | 音频电频表 | 16路（最多可同时显示8路） |
|  | 模拟音频输入 | RCA×1路（双声道）×2 |
|  | 内置扬声器 | 1路×8欧/0.5W（前置） |
|  | 耳机监听 | 支持 |

| CVBS | NTSC、PAL |
| --- | --- |
| HDMI | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p(50/60)、1080i(/50/60)、 1080p(24/25/30/50/60) |
| 3G-SDI | 1080p(50/60) |
| HD-SDI | 1080i(60/59.94/50)1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| SD-SDI | 480/59.94i、576/50i |

| 应用环境 | 输入电压 | DC 12V标准四芯卡侬头 |
| --- | --- | --- |
|  | 功耗(MAX) | ≤45W |
|  | 工作温度 | 0-40℃ |
|  | 储存温度 | -20-60℃ |
|  | 储存湿度 | 0%-90% 无凝结 |
| 结构说明 | 外壳材质 | 镁铝合金 |
|  | 外观尺寸（单位：mm） | L558.5×H374.1×D43mm(仅主机) |
|  | 重量 | 约6.6kg |
|  | 安装方式 | 桌面或VESA |
|  | VESA安装孔 | 100x100mm |