AT-2400HR专业级4K HDR液晶监视器

主要用途：可广泛应于电影、电视剧、高端广告、企业宣传片等业务的前期拍摄、后期调色等全流程

市场售价:RMB36800元

*代表是瑞鸽独有功能及说明，能控标参数、项目

## 铠甲二号AT-2400HR 4K HDR液晶监视器网址链接：http://www.ruige.com/index/vpro/83.html

主要功能、参数说明：

| 型号 | 参数 | 功能及资质 | 控标项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-2400HR | 尺 寸24英寸 像 素3840×RGB×2160 点 距0.13725（H）×0.13725（V）mm 显示比例16:9 / 4:3 可转换 亮 度1000cd/m2（峰值亮度） 对 比 度1000:1 显示色彩10Bit 约1.073亿色 图像处理12Bit 响应时间7ms 可视角度左右178° / 上下178° 色彩模式SMPTE-C、ITU-R BT.709、EBU、DCI-P3、ITU-R BT.2020、原始色域 HDR（High Dynamic Range）高动态范围 HLG（ITU-R BT.2100）、PQ（SMPTE ST.PQ2048）2.4HDR、S-log3、V-log EOTF电光转换特性 2.2、2.35、2.4、2.6、 ITU-R BT.2100（HLG） SMPTE ST.PQ2048(PQ)、S-log3 V-log | 24寸HDR监视器，内置3D LUT、亮度波形（HDR/SDR）、矢量、直方图、时间码、辅助聚焦、斑马纹、伪彩、、音频电平表（16路）、音频矢量、双画面、四画面、安全框、标记比例、单色转换、GPI、USB（LUT加载）、USB（固件升级）、源名UMD、IP接口、内置多款摄像机LUT(Slog3/Clog或用户)。 * 辅助测光功能（METERING） * Layout 一键进行四画面/双画面/单画面切换 * 支持安装铠甲防护箱，组成便携箱载款监视器 HDR: HLG ITU-R BT.2100、PQ SMPTE ST.PQ2048、2.4HDR、s-log3HDR 4K支持：12G-SDI（进2出）；4×3G-SDI；12G SFP+输入光纤输入 | *遵循Rec.709（HD）和SMPTE-C（SD），具备色彩管理功能 *独有的Closed侦测技术 *通过CE\ROHS\FCC\CQC自愿性认证\节能认证 *自动生成监视器校色数据并支持实时查验。 |

详细功能、参数说明：

| 面板特性 | 尺寸 | 24” |
| --- | --- | --- |
|  | 像素 | 3840×RGB×2160 |
|  | 点距 | 0.13725（H）×0.13725（V）mm |
|  | 显示比例 | 16:9 / 4:3 可转换 |
|  | 亮度（MAX） | 1000cd/㎡（峰值亮度） |
|  | 对比度（MAX） | 1000:1 |
|  | 色深 | 10Bit （约1.073亿色） |
|  | 图像处理 | 12Bit |
|  | 响应时间 | 7ms |
|  | 可视角度 | 左右178°/ 上下178° |
|  | 色彩模式 | SMPTE-C、ITU-R BT.709、EBU、DCI-P3、ITU-R BT.2020、原始色域 |
|  | HDR（High Dynamic Range） 高动态范围 | HLG（ITU-R BT.2100）、PQ（SMPTE ST 2084）、2.4HDR、S-log3、V-log |
|  | EOTF 电光转换特性 | 2.2、2.35、2.4、2.6、 ITU-R BT.2100（HLG）、SMPTE ST 2084（PQ）、S-log3、V-log |

| 视频输入 | HDMI | HDMI 2.0 Type A x 1 |
| --- | --- | --- |
|  | USB | USB 2.0 Type A x 1 |
|  | 12G-SDI/3G-SDI | BNC x 4 （2路12G/6G-SDI 4路3G-SDI） |
|  | SFP+ | SFP+ x 1 12G光纤视频输入(模块选配) |

| 视频输出 | HDMI | HDMI 2.0 Type A x 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 12G-SDI/3G-SDI | BNC x 4 （2路12G/6G-SDI 4路3G-SDI） |

| 音频 | 音频解嵌 | 支持 |
| --- | --- | --- |
|  | 音频电频表 | 16路、音频矢量 |
|  | 内置扬声器 | 2路 x8Ω/2W |
|  | 耳机监听 | 3.5mm支持 |
| 使用要求 | 输入电压 | AC ～100V～240V 1.0A～0.5A 50/60hz DC 12V-24V 9.3A～4.7A |
|  | 功耗(MAX) | ≤111W |
|  | 工作温度 | 0-45℃ |
|  | 储存温度 | -20-60℃ |
|  | 储存湿度 | 0%-90% 无凝结 |

| 结构说明 | 外壳材质 | 铝合金 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观尺寸（单位：mm） | L587×H373.3×D40mm(不含底座支架) |
|  | 重量 | 约7kg |
|  | 安装方式 | 桌面或VESA |
|  | VESA安装孔 | 100x100mm |

*色彩管理功能的说明

依据国际照明委员会（IEC）发布的DE2000色彩检测标准，采用国际公认的美国Spectracal专业监视器校色软件，遵循Rec.709（HD）和SMPTE-C（SD）色彩规范，对该监视器的色温、色域、伽马、灰阶等进行精确校准，并达到所规定的色彩标准及容差范围。

*自动生成监视器校色数据并支持实时查验。用户通过扫描设备上的二维码，即可验证该监视器被校准前后的色彩档案，该功能属全球首创（助于用户清晰了解监视器色域状态、色彩数据档案）。

*支持用户自行校准。

监视器的定期校准，是保证节目制作一致性的重要技术手段。用户可选购智能校色系统对本监视器进行不定期的自行校准。也可对其他品牌的监视器进行检测和调整。