TL-R1851FHD_1U液晶监视器功能描述与规格参数

功能设置：测光模式、内置3D LUT、亮度波形、伪彩、斑马纹、音频电平表、安全框、标记比例、画幅比例、单色转换、过扫描、GPI控制、电量显示

HDR（ITU-R BT.2100（HLG）SMPTE ST 2084（PQ）

S-Log3、Log-C

A1850710  TL-R1851FHD_1U

B010595   单屏-R1851FHD_1U

标配附件：

B030002  DC-12V交流适配器（四芯卡侬）

B050008  螺钉-机柜面板KM5*16

包装：

规格参数：

| 面板特性 | 尺寸 | 18.5英寸 |
| --- | --- | --- |
|  | 像素 | 1920（H）×1080（V） |
|  | 显示比例 | 16:9 / 4:3 可转换 |
|  | 背光 | 白色 LED |
|  | 亮度（MAX） | 500cd/m2 |
|  | 对比度（MAX） | 1000:1 |
|  | 色深 | 8Bits(16.7M色) |
|  | 图像处理 | 10Bits |
|  | 响应时间 | 7ms |
|  | 可视角度 | 左89°右89°上89°下89° |

| 视频输入 | 3G/HD/SD-SDI | BNC x 1 |
| --- | --- | --- |
|  | HDMI | HDMI 1.3 x 1 |
| 视频输出 | 3G/HD/SD-SDI | BNC x 1 |

| 音频 | 音频解嵌 | 支持 |
| --- | --- | --- |
|  | 音频电频表 | 16路（最多可同时显示8路） |
|  | 内置扬声器 | 2路×8欧/2W（后置） |
|  | 耳机监听 | 3.5mm支持 |

| 3G-SDI | 1080p(50/60) |
| --- | --- |
| HD-SDI | 1080i(60/59.94/50)1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| SD-SDI | 480/59.94i、576/50i |
| HDMI | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p/50/60、1080i/50/60、1080p/24/25/30/50/60 |

| 使用要求 | 输入电压 | DC 12V 标准四芯卡侬插头 |
| --- | --- | --- |
|  | 功耗(MAX) | ≤31W |
|  | 工作温度 | 0-40℃ |
|  | 储存温度 | -20-60℃ |
|  | 储存湿度 | 0%-90% 无凝结 |

| 结构说明 | 外壳材质 | 金属 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观尺寸（单位：mm） | L591×H482×D44mm |
|  | 重量 | 约9.2kg |
|  | 安装方式 | 机柜 |